ООО “Радуга-кровля”

Россия, г. Тамбов					           	       т/ф (4752) 719269, 89106503690

http://www.raduga-mbc.narod.ru/					email:prstans@yandex.ru

Линия продольной резки рулонной стали ЛПР-1250

Линия ЛПР-1250 предназначена для осуществления продольного раскроя рулонного и листового металла, толщиной до 1.2 мм. на 6 и менее полос. Она отлично подходит для подготовки рулонного оцинкованного стали шириной 600 мм, которая используется в в оборудовании для строительства бескаркасных арочных сооружений “Радуга-МБС”.

Состав линии ЛПР-1250:

1. Разматыватель РС-1250            1 шт.

2. Станок СПР-1250                      1 шт.

3. Разматыватель РС-620              2 шт.

Линия позволяет осуществлять размотку рулонов  шириной до 1250 мм и массой до 10 тонн на разматывателе РС-1250, с дальнейшим роспуском ленты металла в станке продольной резки металла СПР-1250 на необходимое число полос и намотка получившихся полос на разматывателе РС-620. Размотка и намотка рулонов осуществляется в ручную.

Линия может быть использована как в стационарных условиях, так и непосредственно на стройплощадке. При этом небольшой вес и габариты линии позволяют расположить его как угодно близко к месту выполнения работ.

Разматыватель РС-1250

Техническая характеристика:

| 1 | Ширина листа в рулоне, не более, мм | 1250 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Толщина листа в рулоне, мм | 0,5…1,2 |
| 3 | Масса рулона, не более, кг | 10000 |
| 4 | Внутренней диаметр рулона, мм | 500…650 |
| 5 | Наружный диаметр рулона, не более, мм | 1200 |
| 6 | Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1100 1800 1200 |
| 7 | Масса разматывателя, не более, кг | 300 |

подробная техническая информация о РС-1250 находится здесь

Станок продольной резки металла СПР-1250

Техническая характеристика:

| 1 | Максимальная ширина металла, мм. | 1250 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная толщина металла, мм. | 0,5…1,2 |
| 3 | Количество пар ножей, шт | 5 |
| 4 | Скорость реза, м/мин | до 20 |
| 5 | Электропитание | 380 В |
| 6 | Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1460 840 830 |
| 7 | Масса станка, не более, кг | 220 |

Разматыватель РС-620

Техническая характеристика:

| 1 | Ширина листа в рулоне, не более, мм | 620 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Толщина листа в рулоне, мм | 0,5…1,2 |
| 3 | Масса рулона, не более, кг | 4000 |
| 4 | Внутренней диаметр рулона, мм | 480…620 |
| 5 | Наружный диаметр рулона, не более, мм | 1100 |
| 6 | Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1000 1100 950 |
| 7 | Масса разматывателя, не более, кг | 150 |

подробная техническая информация о РС-1250 находится здесь

Технические достоинства линии ЛПР-1250:

- подающие направляющие и приемный стол;

- высокое качество реза – утолщенные валы для предотвращения их разгиба при работе с максимальным количеством ножей и металлом максимальной толщины;

- конструкция крепления ножа на валу позволяет производить быстрый переход на новый размер с одновременной его жесткой фиксацией;

- защита мотор-редуктора от перегрева, короткого замыкания и длительных перегрузок;

- возможность заточки и замены ножей;

- возможность регулировки межцентрового расстояния ножей;

Схема работы линии ЛПР-1250

© ООО "Радуга-кровля" 2006

Контактное лицо : Гаврилов Андрей Владимирович (4752) 719269, 89106503690 (моб.)